附件： 

第二次全国土地调查县级土地调查
数据库建设标准补充规定

一、关于《土地利用数据库标准》的补充内容
（一）基本农田。基本农田数据的数据结构按《第二次全国土地调查基本农田调查技术规程》（TD/T 1017-2008）附录A的规定执行。基本农田图斑图层“基本农田图斑编号”字段长度由18位改为20位。

（二）数字高程模型。数字高程模型的层要素的约束条件修改为O（可选），地方汇交国家的县级数据库中不提交。

（三）坡度图。表9坡度图属性结构描述表，删除“田坎扣除系数”字段。

（四）地类图斑。表10地类图斑属性结构描述表，增加“地类备注”字段，序号为“14”，字段名称为“地类备注”，字段代码为“DLBZ”，字段类型为“Char”，字段长度为“2”，约束条件为“O”，备注为“条件可选”。批而未用土地填写“P”。

增加“耕地坡度级”字段，序号为“15”，字段名称为“耕地坡度级”，字段代码为“GDPDJ”，字段类型为“Char”，字段长度为“2”，值域为“见表35”，约束条件为“O”，备注为“耕地必选”。原序号为14-23的字段序号依次顺序递加。

地类图斑属性结构描述表 （属性表名：DLTB）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数

位数
	值域
	约束条件
	备注

	14
	地类备注
	DLBZ
	Char
	2
	
	非空
	O
	条件可选

	15
	耕地坡度级
	GDPDJ
	Char
	2
	
	见表35
	O
	耕地必选

	16
	扣除地类编码
	KCDLBM
	Char
	4
	
	见本表注1
	O
	

	17
	扣除地类系数
	TKXS
	Float
	5
	2
	＞0
	O
	

	18
	图斑面积
	TBMJ
	Float
	15
	2
	＞0
	M
	单位：平方米

	19
	线状地物面积
	XZDWMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	O
	单位：平方米

	20
	零星地物面积
	LXDWMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	O
	单位：平方米

	21
	扣除地类面积
	TKMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	O
	单位：平方米

	22
	图斑地类面积
	TBDLMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	M
	单位：平方米

	23
	批准文号
	PZWH
	Char
	50
	
	非空
	O
	见本表注11

	24
	变更记录号
	BGJLH
	Char
	20
	
	非空
	O
	

	25
	变更日期
	BGRQ
	Date
	8
	
	YYYYMMDD
	O
	


（五）行政区。表5行政区属性结构描述表，增加“描述说明”字段，序号为“7”，字段名称为“描述说明”，字段代码为“MSSM”，字段类型为“Char”，字段长度为“2”，值域为“非空”，约束条件为“M”，海岛区域填写代码01
，非海岛区域填写00。

（六）宗地。“土地用途”字段约束条件改为“O”。地方汇交国家的县级数据库不需要提交宗地的相关扩展表（包括表15、16、17、18、19）。表21界址点属性结构描述表中，“界址点号”字段的备注内容为“全县统编”。
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Int
	10
	
	＞0
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	见表1
	M
	

	3
	地籍号
	DJH
	Char
	20
	
	非空
	M
	见本表注1

	4
	宗地四至
	ZDSZ
	Char
	200
	
	非空
	O
	

	5
	权属单位代码
	QSDWDM
	Char
	16
	
	见表10注3
	M
	

	6
	座落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	16
	
	见表10注3
	M
	

	7
	权属性质
	QSXZ
	Char
	2
	
	见表35
	M
	

	8
	土地使用权类型
	TDSYQLX
	Char
	2
	
	见表38
	O
	

	10
	土地用途
	TDYT
	Char
	4
	
	见本表注2
	O
	


（七）与影像相关的Varbin问题。与影像相关的Varbin字段存储影像文件的相对路径和文件名，汇交国家的县级数据库不需要提交具体的影像文件、权属界线协议书和点之记等。

二、关于交换格式的输出要求
（一）注记问题。所有注记属性结构采用 “ZJ”属性表描述定义。

（二）面要素边界的描述问题。开发园区、基本农田、坡度图等只有面要素代码，其边界线使用相应面要素的代码和层名，边界只描述空间几何位置，不需要描述其边界要素的属性表。  

（三）字段名称问题。标准中给出了字段名称和相应汉语语义的字段代码，在交换格式中字段名称全部采用字段代码代替。

（四）属性字段扩展的扩展问题。根据地方需求，可以在标准结构的框架内扩展字段属性，但汇交国家的数据不允许扩展。

（五）交换格式拓扑问题。根据数据库标准的要求，数据交换格式采用Topo 1。在交换格式中，同一专题要素的公共边只描述一次，不能有冗余。

（六）字母的大小写问题。在数据交换文件中不区分字母的大小写。

（七）颜色问题。数据交换文件中颜色使用三个整数(R,G,B)描述。

（八）逗号问题。在数据交换格式的第五部分使用半角逗号分隔，属性表中属性值内容中的逗号使用全角逗号。

（九）地类界线问题。数据交换文件中构成图斑的地类界线应封闭。

（十）标识码问题。在整个数据交换文件中，标识码应保证全局唯一。

（十一）坐标有效位问题。数据交换文件中X、Y的坐标有效位为小数点后六位。
三、关于数据跨带处理的规定

对各地数据库涉及跨带处理的方法不作统一规定，要求数据库中的影像和矢量数据应作统一处理，叠加显示正确无误。同时，应具体说明跨带处理方法和相关投影参数，经跨带处理的影像数据应随数据库一同汇交上报。
